### Где в квартире разместить огнетушитель?

22.11.2024

Кажется, что все так просто: расположить огнетушитель рядом с теми местами, которые могут стать источником возгорания, например, рядом с плитой. Или же установить возле двери, чтобы при необходимости можно было сразу эвакуироваться. Но в поисках мест для огнетушителя в квартире есть и "подводные камни", и мы их сейчас перечислим:
- рядом с плитой или отдельной духовкой (духовым шкафом) размещать огнетушители нельзя ни в коем случае, потому что тепловые потоки влияют не только на работоспособность окружающих устройств, но и на безопасность жителей. Особенно это важно, если вы решили купить углекислотный огнетушитель - при нарушении целостности струя пены температурой -70 градусов по цельсию может оказаться на коже.
- То же самое касается и батарей отопления.
- Установка огнетушителя у межкомнатной или входной двери - правильно, но при этом баллон не должен мешать эвакуации, но должен быть легко доступен для быстрого применения.
Размещение огнетушителя в прихожей практично, но для многокомнатных квартир недостаточно. Необходим еще как минимум один огнетушитель, установленный в дальней от входа комнате.
- Поверхность для установки или подвешивания огнетушителя должна быть надежной (в соответствии с массой огнетушителя); кроме того, наиболее распространенные бытовые огнетушители (массой менее 15 кг) нужно подвесить на высоте до 1,5 м от пола (по верху огнетушителя).
- И, конечно, нельзя закрывать средства пожаротушения одеждой, занавесками и т.д. - это либо затруднит доступ к огнетушителю, либо вообще сделает попытки потушить пожар невозможными. Причина, вот какая: мы используем множество синтетической ткани, которая плавится и может вызывать ожог.
Можно дать такие общие рекомендации по месту установки огнетушителей:
самый надежный вариант - это по одному огнетушителю на помещение, т.е. на одну комнату;
можно установить два огнетушителя - один возле входной двери, второй в спальне (особенно если в ней используются дополнительные нагревательные приборы), на кухне (подальше от плиты) или возле рабочего места.
Если вы живете в частном доме, то не забудьте, пожалуйста: воздушно-пенные бытовые средства пожаротушения при очевидных плюсах (простота использования и большая площадь покрытия) могут замерзнуть при понижении температуры ниже 0 по цельсию, поэтому их стоит располагать внутри отапливаемых помещений.
Нет единого точного плана, учитывающего индивидуальные особенности каждого жилища, ведь все люди разные и устраивают свое "гнездышко" по-своему. Не забывайте об удобстве доступа к огнетушителям и обязательно изучите инструкцию по их использованию, чтобы не растеряться в самый неподходящий момент.

Управление по ВАО ГУ МЧС России по городу Москве напоминает: в случае обнаружения возгорания звоните по телефонам «101» и «112»!

Адрес страницы: http://v-izm.mos.ru/security-and-rule-of-law/fire/detail/12679867.html

Управа района Восточное Измайлово города Москвы